DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ KAMERY O WYŻSZEJ ROZDZIELCZOŚCI.

- dla tej samej jakości obrazu jedna kamera 2-3 MP obejmuje polem widzenia obszar równy 6-8 kamerom analogowym, widać też kontekst zdarzenia i szerszą perspektywę,

- w większości przypadków  możemy ograniczyć ilość kamer w projekcie, co pozwala na obniżenie kosztów instalacji, okablowania i późniejszego serwisu;

- mniejsza ilość kamer ułatwia obserwację obrazu z kamer oraz przeszukiwanie nagranego materiału w przypadku zdarzenia,

- wysokie rozdzielczości rejestrowanego obrazu zapewniają szersze możliwości wykorzystania jako materiału dowodowego oraz w czynnościach procesowych do osób niepowołanych lub znajdujących się w obserwowanym obszarze, dzięki wysoko wydajnym przetwornikom obrazu z megapikselowymi matrycami zyskujemy wysokie rozdzielczości rejestrowanych klatek obrazu, mamy do dyspozycji więcej szczegółów, co pozwoli na rozpoznanie twarzy, rozpoznawanie rejestracji samochodów, itp.

Wg normy PN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania możemy wyróżnić 6 poziomów jakości obrazu:

| Kategoria | Ilość pixeli na metr | Opis | Ilość mm/pixel |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspekcja | min. 1000 pixeli/metr | rozpoznanie drobnych szczegółów sceny | max 1 mm/pixel |
| Identyfikacja | min. 250 pixeli/metr | Dowód w sprawie karnej | max 4 mm/pixel |
| Rozpoznanie | min. 125 pixeli/metr | rozpoznanie osoby i każdej tablicy rejestracyjnej | max 8 mm/pixel |
| Obserwacja | min. 65 pixeli/metr | wiemy jak oni to zrobili | max 1,6 cm/pixel |
| Detekcja | min. 25 pixeli/metr | wiemy co się stało | max 4 cm/pixel |
| Monitorowanie | min. 12 pixeli/metr | widać ludzi i samochody | max 8 cm/pixel |

Zakładając wykorzystanie kamery megapikselowej  przyjmujemy założenia:

- Rozdzielczość 3Mpx - 2048 x 1536

- Montaż kamery na wysokości 4,5m

- Średnia odległość do celu – 30m

- Średnia szerokość sceny – 10m, uzyskujemy  wynik na poziomie 205px/metr, co pozwala w pełni na identyfikację osoby i zdarzenia. Taki poziom szczegółowości obrazu jest dla kamer analogowych o standardowej rozdzielczości 720x576 px jest nieosiągalny.

Rys.1 zasięg pola widzenia kamery 3mpx

DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ REJESTRATORY SIECIOWE NVR Z OPROGRAMOWANIEM VMS (zamiast DVR):

- Możliwość podłączenia kamer zarówno analogowych, jak i kamer wysokiej rozdzielczości, podczas gdy DVR nie obsłuży kamer wysokiej rozdzielczości, co zamyka klienta na rozwiązania nowoczesne i przyszłościowe

- Otwartość rozwiązania: do rejestratora i oprogramowania można podłączać kamery wszystkich wiodących producentów (Avigilion) , kamery działają z oprogramowaniem wszystkich wiodących producentów, podczas gdy DVR jest rozwiązaniem zamkniętym, użytkownik jest uzależniony od jednego producenta, takie uzależnienie daje producentowi możliwość dowolnego kształtowania ceny urządzeń i serwisu (np. koszt wymiany dysku w DVR, dla przykładu koszt dysku w rejestratorze BOSCH, który wymaga dysku certyfikowanego wynosi 300% ceny normalnego dysku),

- Do koderów można podłączyć dowolną kamerę analogową. Klient może więc migrować na platformę NVR/VMS przy zachowaniu używanych kamer analogowych dowolnego producenta, a potem wymieniać je w miarę awarii lub potrzeb na dowolne kamery analogowe lub praktycznie dowolne kamery IP wysokiej rozdzielczości,

- Rejestratorem NVR jest komputer typu PC, czyli platforma uniwersalna, modularna i popularna, co daje klientowi elastyczność w przypadku rozbudowy czy wymiany systemu, nie uzależnia od jednego producenta. Urządzenia DVR zmieniają się, po jakimś czasie może się okazać, że zepsutego DVR nie da się zamienić na taki sam model, co może być potencjalnym źródłem problemów we współpracy z zainstalowanymi na danej stacji kamerami,

- Możliwość korzystania z sieciowego oprogramowania typu VMS, jest ono bardziej wszechstronne niż oprogramowanie na DVR (ewentualne zastosowanie analizy obrazu: zliczanie klientów, przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, itp; duże możliwości konfiguracyjne serwera i kamer; możliwość włączenia rejestratorów NVR w sieć korporacyjną i zintegrowany dostęp do materiału wideo na obiektach z jednego centrum monitoringu na jednej aplikacji - jeżeli będzie taka potrzeba),

- Łatwo możemy zmienić lokalizację rejestratora NVR (wystarczy doprowadzić jedną skrętkę), podczas gdy ewentualna zmiana lokalizacji DVR jest bardzo trudna ze względu na doprowadzenie do DVR kilkunastu kabli koncentrycznych

Poniżej podano przykładowe parametry funkcjonalno-użytkowe systemu rejestracji (Centrum Monitoringu):

- Ciągła, samoczynna, cyfrowa rejestracja obrazów z kamer na urządzeniach w centrum monitorowania, z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line (praca w trybie „triplex”),

- Niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji i sterowania,

- Archiwizacja nagrań na płytach DVD,

- Centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu,

- Alarmowanie w CM zaniku sygnału wideo na którymś z wejść,

- Cyfrowy system zarządzania monitoringiem, umożliwiający zdalne programowanie i sterowanie kamer

- Możliwość podłączania dodatkowych, zewnętrznych nośników danych np. macierzy dyskowych RAID,

- Możliwość sterowania kamerami ruchomymi przez uprawnione osoby z każdego stanowiska operatorskiego,

- Obserwacja stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i powiadamianie

- Rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia,

- Możliwość zwiększania liczby stanowisk operatorów systemu,

- Możliwość uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji, poprzez sieć komputerową,

- Administracja systemu z dowolnej stacji sieci komputerowej, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana tylko programowo, bez ingerencji w okablowanie,

- Możliwość przyporządkowania każdej kamerze indywidualnych, jednoczesnych (dla danej kamery) parametrów zapisu.

- Opracowanie: Visacom sp. zoo